- 南站物业办公室装修工程答疑

- 土建

- 请明确成品烤漆门材质。

- 答：成品木质烤漆门。

- 请明确强化地板基层做法。

- 答：原地面清除灰尘，水泥浆一道（内掺建筑胶），10厚1:3水泥砂浆抹平，50mm厚C15细石混凝土找平，5厚泡沫塑料衬垫，8厚强化企口复合木地板，板缝用胶粘剂粘铺。

- 请明确踢脚线基层做法。

- 答：12mm厚密度板。

- 请明确原有墙面是否需要刷涂料？

- 答：需要，墙面清理，腻子两遍，乳胶漆两遍。

- 石膏板隔断两个节点基层板做法不一致，请明确以哪个为准？

- 答：做法如下：80K隔音棉，纵向龙骨为75轻钢龙骨@300(不足300加一根)，横向龙骨为38穿心龙骨通长布置，12mm密度板基层，12mm纸面石膏板(耐火)，二遍耐水腻子，二遍内墙乳胶漆。

- 请明确天棚吊筋直径。

- 答：8号镀锌低碳钢丝全牙吊杆，用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定。

- 安装

- 请明确办公楼的楼层的高度。

- 答：3.6m。

- 请明确本次招投标范围？

- 答：由配电箱AL（含箱体及箱内元器件）的下桩头开始计入。

- 请明确综合布线系统的招投标范围？

答：由弱电信息配线架往后全部按图计入。

- 弱电插座是否为一个插座一个回路？

- 答：是。