水丽坊及南丽湾幼儿园维修工程施工补疑

一、水丽坊幼儿园

- 请明确本次拆除及新建的范围？

答：有保温外墙及部分开裂严重无保温外墙、柱面；

- 请明确拆除及新建部位具体的做法?

答：有保温外墙：原保温层及饰面层铲除，基层清理完毕后做20mm厚(12+8mm)1:2.5防水砂浆（掺5%铝粉防水剂），30mm厚匀质改性防火保温板，6厚抗裂砂浆+复合耐碱网格布两道饰面层按原状恢复；无保温外墙：原抹灰层及饰面层铲除，基层清理完毕后做20mm厚(12+8mm)1:2.5防水砂浆（掺5%铝粉防水剂），饰面层按原状恢复；

- 请明确拆除后的建筑垃圾是否清运出现场？

答：是，投标人自行考虑运距，综合报价，中标后不得调整，投标人报价中应考虑渣土费、渣土运输费、清理费、保洁费、选择弃土点和协调周边关系等可能发生的一切费用。

- 请明确原状饰面层腻子的做法？

答：满批腻子两遍。

- 请明确外墙面已拆除部位的费用如何考虑？

答：水丽坊幼儿园外墙脱落部位由物业安排人员进行铲除抢修的费用12048.72元单列一项，投标人在中标后将此项费用无偿无息支付给抢修施工人员，此项费用为包干价，投标时不得降幅。

- 南丽湾幼儿园

1、请明确本次拆除及新建的范围？

答：中一班及大二班卫生间、盥洗室；

2、请明确拆除及新建部位具体的做法?

答：卫生间原铺装铲除清理至基层，查找漏点并处理完毕后，做20厚1:3水泥砂浆找平层，涂刷1.5厚JS防水涂料两道并沿墙面四周上翻300mm高，并做24小时闭水试验，验收合格后按原状恢复铺装面；

3、请明确拆除后的建筑垃圾是否清运出现场？

答：是，投标人自行考虑运距，综合报价，中标后不得调整，投标人报价中应考虑渣土费、渣土运输费、清理费、保洁费、选择弃土点和协调周边关系等可能发生的一切费用。