水丽坊商业123、131商铺屋面渗水维修施工工程量清单、最高投标限价编制补疑

各投标人：

重要提示

1、本工程取费按“土建工程取费标准”中“民用建筑”的费率计取；其中房屋建筑、市政工程中挖或填土石方量大于5000m3的大型土石方工程，其企业管理费率8%、利润率8%，措施项目费率和不可竞争费率按房屋建筑工程相应费率乘0.6系数。

按业主要求，现对本项目招标工程量清单、最高投标限价编制作出如下补充：

第一部分：招标需求

一、招标范围：

本项目分为1个标段。水丽坊商业123、131商铺屋面渗水维修面积共计约650m²，需将现有屋面保温层及防水层破除至原结构板，并按新的屋面构造做法重新施工。部分商铺石材幕墙老化结构胶铲除，重新打胶。除特殊说明外，图纸设计范围内的所有内容，均按图计入。

- 土建工程

- 屋面保温层及防水层破除至原结构板，垃圾外弃

- 屋面重新施工。

- 商铺石材幕墙老化结构胶铲除，重新打胶。

（二）补充说明：

图纸上已设计，但不计入本次招标范围。无

二、暂定项目：

（一）以下项目按照业主要求，以暂定工程量计入分部分项工程量清单，投标人综合考虑报价，标后按实际工程量结算。无

（二）按照业主要求，暂列金额为 / 万元，计入单位工程，投标人应按招标人所列的金额计入投标总价。

（三）执行暂估价的材料、设备、专业工程及其金额如下：无

三、按项列入清单的内容，标后不予调整：

以下项目按照业主要求，按项计入，投标人自行踏勘现场，综合考虑报价，中标后不予调整。 无

四、补充图纸及修改图纸的说明：

本工程在第一次发放图纸后，无补充图纸，具体详见图纸。

五、总承包服务费：

详见招标文件。

六、温馨提示：投标人投标报价还须仔细阅读本项目招标文件，慎重报价。

1、施工水电接引及报装：包含为满足现场施工所必须的水电管路铺设、设备材料、临时用电许可手续、可能发生的线路增容等所产生的一切费用、相关单位的协调费用以及完工后的拆除恢复费用，清单控制价不单独列项，投标人根据设计图纸并结合现场踏勘情况在投标报价中综合考虑，中标后不得因此提出任何形式的费用增加，中标人须按照图纸要求及相关规范完成上述工作内容并确保验收移交。

2、中标人自行考虑材料堆场、建筑垃圾堆场、加工区、办公区、生活区等临时设施位置，同时必须采取必要的防火、安全用电措施，中标人不得在施工区搭设办公区、生活区，清单控制价不再单独列费用，投标人在投标报价中综合考虑，费用含在投标报价中，中标后不予调整。若中标人租用的场地列入上市计划，中标人无条件拆除地块建筑物以及相关材料的二次搬运由中标人自行承担，清单控制价不再单独列费用，投标人在投标报价中综合考虑，费用含在投标报价中，中标后不再调整。

3、本工程招标范围内施工材料质量复检，包含业主要求所需及现场监理、业主、设计单位有疑惑的施工材料质量复检所有项目等产生的一切费用。费用包含在投标报价中，中标后不予调整，清单不单独列项。

答疑：

1、屋面是否全部修复，还是部分修复，请明确。

回复：参照下列范围

2、屋面修复做法，请明确。

回复：（1）铲除原有保温层及防水层至原有屋面板；

（2）基层清理；

（3）最薄处30mm厚细石砼2%找坡；

（4）2.0mm厚非固化橡塑沥青防水涂料（含上翻300mm高）；

（5）4.0mm厚SBS改性沥青卷材防水层（注明卷材胎型）女儿墙上翻300mm高；

（6）40mm厚挤塑聚苯保温层；

（7）I型（最薄）油毡隔离层一道；

（8）50mm厚C30细石混凝土保护层(配φ6@150双向钢筋网片，保护层不小于10mm，分格缝宽20mm，纵横缝间距3m，缝中用密封材料嵌填)；

3、如下图、类似屋面悬挑雨棚是否在本次招标范围，若在是否按照屋面做法考虑，请明确。

- 回复：不在招标范围。

- 3、如下图，找坡层细石砼强度请明确。

- 回复：找坡细石砼强度为C20

- 4、原石材幕墙结构胶老化开裂的铲除重新打胶，清单如何考虑。

- 回复：按项计列，清单按照120m计入。