多巴胺沙滩区域增设配套设施工程招标工程量清单、最高投标限价编制补疑

项目编号：

- 现状集装箱接待中心迁移主要包括哪些内容？

- 回复：①现状3000*9000mm集装箱切割、空调拆除、吊顶、地板、管线拆除及后期恢复，清单按暂定8个人工日计入，投标单位自行勘察现场综合考虑投标报价，中标后单价不予调整，人工日数量后期据实结算；

- ②现状集装箱3600*9600*200mmm厚素混凝土基础拆除、装车、垃圾清理外运；③现状集装箱基础拆除后地面满铺百慕大草皮；

- ④在新位置重新土基整理路床3600*9600mm、15cm碎石垫层3600*9600mm、15cmC30混凝土垫层及模板3600*9600mm；

- ⑤新位置新增5m2定制方格植草砖（路床整形碾压、15cm碎石垫层、15cmC30混凝土垫层及模板）后期据实结算；

- ⑥20t吊车台班1个，3t叉车台班2个。

- 新增钟架无具体参数，请明确。

- 回复：钟架样式参照下图，架腿180*180*2000mm、底部横梁150*30*1300mm、上部横梁150*30*900mm、上部悬挑梁100*100*1800mm、撞钟木φ160mm*1200mm，材质菠萝格，表面打磨，底油一遍、调和漆二遍，共计4套。

- 冲洗龙头及给排水无图纸，请明确具体施工内容。

- 回复：①冲洗处新增800*2000*150C30混凝土硬化（含路床整形碾压、混凝土浇筑、模板支撑）；

- ②新增YJV-3×16电缆110m、PE32电缆保护管110m、PE20给水管110m含管线土方开挖及回填、DN32水表1套、两相普通电表1套、铝合金立柱水龙头2套（样式如下图）、送配电1项、整理绿化用地110m2、满铺百慕大草皮110m2。

- 定制成品卫生间包含哪些内容。

- 回复：①土基整理路床3600*6600mm、15cm碎石垫层3600*6600mm、15cmC30混凝土垫层及模板3600*6600mm；

- ②定制成品卫生间

- 1、尺寸：6000*3000*3000mm高

- 2、材质：16mm金属雕花板

- 3、内容：整体框架镀锌方管100mm*100mm  50mm*100mm 焊接而成，中间加防火岩棉板+欧松板，内部竹木纤维板，地面防滑地板砖，顶部镀锌板,水箱式冲水箱，高档PVC吊顶，洁具、照明、插座齐全；

- ③500*500污水检查井1座；

- ④新增YJV-3×16电缆20m、PE32电缆保护管20m、PE20给水管20m含管线土方开挖及回填、DN32水表1套、两相普通电表1套，送配电1项。

- 膜结构桩基长度及截面尺寸不详。

- 回复：300*300*4000mmC60预制方桩。

- 膜结构垫层强度等级是否调整为C20？

- 回复：是的。

- 膜结构金属构件油漆做法不详。

- 回复：金属面 氟碳漆、中间漆一遍、底漆二遍、面漆一遍。